使用深度远程启动管理器配置管理口IP方法

1、将笔记本IP设置为需要配置的IP同网段的一个IP;

2、用网线将笔记本网口与服务器管理口连接；

3、打开深度远程启动管理器，点击选项配置按钮，选择DHCP选项卡

4、配置下图红框中的选项，启始地址为需要配置的IP的第一个地址，子网掩码以及网关与客户要求一致；

5、点击确定后，服务器即可获取地址；

6、用浏览器登录此台机器BMC的管理台，选择网卡配置，将eth0（eth0为独立管理口，eth1为复用口）的IP转换成静态IP（此处将启用DHCP取消掉即可）；

注意：使用独立口还是复用口以客户需求为准;

7、将网线接到下一台机器，用同样的方法配置剩余的服务器；

注意：配置管理IP前需要将服务器加电，可不开机。